|  | Walmec S.p.A. Via Trieste 10-31025 S.Lucia di Piave (TV) Italy | Валмек СПА Виа Триесте 10 -31025 Санта Лючия ди Пиаве (Тревизо) Италия |
| --- | --- | --- |

КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ БАК SSP24

С ручным перемешиванием материала.

НА 2 КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСТАНОВКА

ЗАЛИТЬ В БАК 15 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТИПА КРАСКИ, В КОЛИЧЕСТВЕ 5-7 ЛИТРОВ.

НАПОЛНИТЬ ВЕДРО 16 КРАСКОЙ, ВСТАВИТЬ В БАК 15.

ТРУБКА 17 ПОДАЧИ РАСТВОРИТЕЛЯ ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ МЕЖДУ СТЕНКАМИ БАКА И ВЕДРА.

ТЩАТЕЛЬНО ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ 22, ЗАТЯНУВ  БАРАШКИ 9 КЛЮЧОМ 21, СЛЕДИТЕ ЧТОБЫ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА НАХОДИЛАСЬ НА МЕСТЕ. ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ КРАСКИ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗАЛИВОЧНОЙ ГОРЛОВИНОЙ 10 И КЛЮЧОМ 21 ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ ЁМКОСТИ КЛАПАНОМ 11!

ПРИСОЕДИНИТЕ БАК К  МАГИСТРАЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ВХОД  1

ПОДСОЕДИНИТЕ ШЛАНГ ПРОДУКТА  ОТ ПИСТОЛЕТА К ВЫХОДУ 3

ПРИСОЕДИНИТЕ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ПИСТОЛЕТА К ВЫХОДУ 2

РАБОТА

ОТКРЫТЬ КРАН ПОДАЧИ ВОЗДУХА 1

ВЫТЯНУТЬ И ВРАЩАТЬ РЕГУЛЯТОР 5 ДАВЛЕНИЯ В ЁМКОСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ  ЗНАЧЕНИЙ 0,2-3 БАР ПО МАНОМЕТРУ 4. В СООТВЕТСТВИИ С ГУСТОТОЙ ПРОДУКТА И ДЛИНОЙ ШЛАНГА, УТОПИТЬ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ.

ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ СЛИШКОМ ВЕЛИКО-СТРАВИТЕ ВОЗДУХ ВРАЩЕНИЕМ РУЧКИ РЕГУЛЯТОРА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ

АНАЛОГИЧНО УСТАНОВИТЬ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НА КРАСКОПУЛЬТ ПРИ ПОМОЩИ РУКОЯТКИ 7 И МАНОМЕТРА 6.

ОТКРЫТЬ КРАН ПОДАЧИ  ПРОДУКТА  13. ВЕНТИЛЬ 14 СИСТЕМЫ ПРОМЫВКИ ДОЛЖЕН  БЫТЬ ЗАКРЫТ.

НАЧНИТЕ ОКРАСКУ СЛЕДЯ ЗА ТЕМ ЧТОБЫ ШЛАНГ С ПРОДУКТОМ БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕН.

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИКОЛОРНЫМИ СОСТАВАМИ СНЯТЬ СЕТКУ-ФИЛЬТР 23. ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ КРАСКИ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РУКОЯТКОЙ 12.

ПРОМЫВКА /ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПО ОКОНЧАНИ РАБОТЫ ЗАКРЫТЬ КРАН ПОДАЧИ 13 ПРОДУКТА.

ЗАКРЫТЬ КРАН 2 ПОДАЧИ ВОЗДУХА В КРАСКОПУЛЬТ.

ОТКРЫТЬ КРАН 14 ПОДАЧИ РАСТВОРИТЕЛЯ. СЛИТЬ ОСТАТКИ КРАСКИ ИЗ ШЛАНГА И КРАСКОПУЛЬТА В ОТДЕЛЬНУЮ ЁМКОСТЬ.

РАСПЫЛЯТЬ РАСТВОРИТЕЛЬ В ЁМКОСТЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ПРОМОЮТСЯ ШЛАНГ И КРАСКОПУЛЬТ.

ЗАКРЫТЬ КРАН ПОДАЧИ ВОЗДУХА 1

СТРАВИТЬ  ВОЗДУХ  ИЗ БАКА КЛАПАНОМ 11.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ОТВЕРСТИЙ И ПЕРЕХОДНИКОВ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДРУГИХ ФИРМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ. НЕ ИСПЛЬЗОВАТЬ  СОСТАВЫ НА ОСНОВЕ ДИ –, ИЛИ ТРИХЛОРЭТАНА, А ТАКЖЕ БЕНЗИН ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОКЛАДОК БАКА И КРАСКОПУЛЬТА.

БАК И КРЫШКА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННОЙ СТАЛИ С ЧЕРНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ СПЕЦПОКРЫТИЕМ

ВЕДРО-ВКЛАДЫШ-ПОЛИЭТИЛЕН.

ВЕНТИЛИ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, НИКЕЛИРОВАННАЯ БРОНЗА.

ТРУБКИ ПОДАЧИ –НЕРЖ СТАЛЬ

АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН УСТАНОВЛЕН НА ДАВЛЕНИЕ 3 БАР

НЕ ПОДАВАТЬ ВОЗДУХ ОТ МАГИСТРАЛИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 7 БАР.

| ВНИМАНИЕ! Установить давление воздуха из компрессора 4-5 бар при помощи регулятора и манометра на компрессоре. Следите за правильным расположением прокладки При использовании полимеризующихся материалов необходимо по окончании работ тщательно промыть оборудование соответствующим растворителем, раньше, чем материал полимеризуется, чтобы избежать серьезных повреждений оборудования. Также не рекомендуется оставлять материал в ёмкости на длительное время. | - фитинг подачи воздуха от компрессора |
| --- | --- |
|  | - фитинг подачи воздуха на краскопульт – 2 выхода |
|  | - 2 выхода для продукта |
|  | - манометр указывающий давление в баке |
|  | - ручка регулятора давления в баке |
|  | - манометр давления воздуха в краскопульт |
|  | - ручка-регулятор давления воздуха на краскопульт |
|  | - аварийный клапан |
|  | - барашки |
|  | - горловина заливки продукта |
|  | - клапан ручного сброса давления |
|  | - рукоятка перемешивания продукта |
|  | - общий вентиль подачи продукта |
|  | - вентиль подачи растворителя |
|  | - бак |
|  | - ведро вкладыш 16 л |
|  | - трубка подачи растворителя |
|  | - трубка подачи продукта |
|  | 21) ключ |
|  | 22) крышка |
|  | 23) фильтр продукта |

# Дата продажи и штамп продавца.

# УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия распостраняется на все части бака и действует в течение 6 (шесть) месяцев с даты продажи. В случае производственного дефекта бак должен быть возвращен на завод-изготовитель только через дилера Walmec в комплектном состоянии и с приложением настоящего заполненного сертификата с указанием характера дефекта.

- Завод-изготовитель Walmec сохраняет за собой право отказать в замене по гарантии в случае если:

- Дефект возник не по вине завода-изготовителя, а в случае неправильного применения или    неправильного обслуживания оборудования.

- Бак переделан, модифицирован или поврежден в результате действий несертифицированного персонала.

- В баке использовали или очищали с помощью неподходящих составов или использовали красконагнетатель по назначению.

- Дефекты возникли  как результат естественного износа в процессе эксплуатации.

- Отсутствует надлежащим образом заполненный гарантийный сертификат.

МОДЕЛЬ_____________ АРТИКУЛ______________

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Подробное описание дефекта:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………….………………………………………

Гарантийное обслуживание:

ООО «Адрия-Сервис»

г.Москва

т. (495) 509-78-24