ВНИМАНИЕ!

Перед использованием оборудования внимательно прочтите Инструкцию.

Перед включением аппарата убедитесь, что сможете , при необходимости, его выключить.

Храните Инструкцию в надежном доступном месте.

ИНСТРУКЦИЯ

AIRMAX  HVLP  BX2000

ТУРБОКОМПРЕССОР ОКРАСОЧНЫЙ.

Технические характеристики

| ТИП | Мощн. | Питание | Част | Произв | Давл | Вес | Шум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ватт | Вольт | Герц | Л/мин | бар | кг | Db |
| ВХ2000 HVLP | 850 | 230 | 50/60 | 1900 | 0.28 | 5.4 | 71.3 |

- Описание:

Турбокомпрессор BX2000 в комплекте с краскораспылителем типа HVLP, предназначен для окрашивания поверхностей различными составами, простой в использовании и обслуживании, безопасный, т.к. давление используемого  воздуха не превышает 0,3 бар.

Система HVLP (большой объём воздуха при низком давлении) позволяет получить тщательное распыление краски и повысить эффективность и качество окрашивания за счет более полного  перенесения состава на окрашиваемую поверхность.

- Электробезопасность:

2.1 Убедитесь, что вольтаж в сети соответствует указанному на корпусе аппарата.

2.2 Периодически осматривайте шнур питания для своевременного выявления повреждений. При повреждении – заменить на оригинальный (код. 162751).

2.3 Шнур питания или удлинитель не должен проходить/пересекать пути движения транспорта или оборудования.

2.4 Турбокомпрессор снабжен двойной электрозащитой, поэтому оборудование не нуждается в заземлении.

Общая безопасность:

2.5 Для переноски аппарата используйте ручку. Не тяните/не переносите  за шланг или шнур питания.

2.6 Не подвергайте/не оставляйте  аппарат при избыточной влажности .

2.7 При обслуживании и очистке аппарата отключите его от сети (не тяните за шнур!)

2.8 Держите аппарат подальше от детей, животных и посторонних.

2.9 Не направляйте пистолет-распылитель на людей и животных.

  - Не работать с аппаратом лицам, не достигшим 16 лет.

ВНИМАНИЕ! ВХ2000 предназначен для работы с водорастворимыми красками. Краски на других основах(сольвентах) могут содержать опасные для здоровья, взрывчатые или корродирующие вещества.

  - Во время работы аппарат должен располагаться позади  на расстоянии по крайней мере 1 м.

  - Внимательно изучите обозначения на краске, которую собираетесь использовать.

  - Рекомендуем использовать защитную маску во время работы и перчатки при очистке аппарата.

  - Работайте в хорошо проветриваемом помещении.

  - Внимательно изучите инструкцию по применению краски. Применяйте краску с t возгорания более 22 градусов Цельсия.

  - Не курите и не используйте искрящее оборудование и предметы во время работы, так как  применяемые растворители могут быть легковоспламеняемыми.

  - В целях защиты окружающей среды следуйте предписаниям   в соответствии с нормативными актами страны, где применяется наше оборудование.

- Транспортировка и предварительная проверка оборудования перед использованием.

Распакуйте турбокомпрессор, убедитесь в отсутствии повреждений на корпусе,  проверьте наличие документации и комплектность.

Комплектность:

Турбокомпрессор                 –1 шт

Шланг воздушный  гофр     –1 шт

Наконечник                           -1 шт

Вискозиметр                          -1 шт

Пистолет HVLP                     -1 шт

Сопло сменное диам 3 мм    -1 шт

Инструкция                            -1 шт

- Установка

  - Турбокомпрессор

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует обозначенному на корпусе аппарата.

- Выключатель  4 в поз. «0» (выкл)

- Присоедините вилку питания 3 в удлинитель, рассчитанный мин на 1200 Вт

- Присоедините шланг 2 к выходу турбокомпрессора 1, как указано на рис 2

  - Краска и используемые материалы

Производители красок зачастую указывают %  разведения краски, обычно это касается нанесения при помощи валика или кисти. Как правило, %  разведения при использовании краскораспылителя, должен быть выше.Посоветуйтесь с поставщиком краски, указав, что собираетесь наносить её при помощи оборудования системы HVLP. Обычно, в этом случае, краска должна быть разведена (попробуйте развести сначала малое количество краски, перед тем, как развести всю).

  - Вязкость краски

Термин “вязкость” используется для обозначения густоты  продукта: если продукт густой,  значит он имеет высокую вязкость и наоборот. Вязкость измеряется в секундах. Для определения вязкости наполните Вискозиметр 6, поставляемый вместе с турбокомпрессором, краской,   как показано на рис 1, и измерьте время, за которое вся краска вытечет из вискозиметра. ВРЕМЯ в секундах и будет показателем вязкости, выраженной в DIN-сек.

  - Общие указания.

Эта модель турбокомпрессора может работать с краской вязкостью от 10 до 60 DIN-сек. Краска с большей вязкостью может использоваться только водорастворимая, для наружных и внутренних работ (окраски стен). Очень важны тип и качество краски.

При высокой вязкости краски следует заменить сопло 81 на 82 (см п 9.2)

Наиболее распостраненные краски и их вязкость:

| Тип краски | Вязкость DIN-сек | Рекомендации |
| --- | --- | --- |
| Морилки (бейцы) | 5-10 | Не разводить |
| Лаки | 10-20 | Не разводить |
| Двухкомпонентные краски | 20-35 | См инструкцию на краску |
| Масляные краски | 35-40 | См инструкцию на краску |
| Водораств. Финиш-краски | Более 40 | См инструкцию на краску |

Инструкция производителя красок указывает тип и количество требуемого растворителя (может варьировать от 5% до 50%).

4.41 Подготовка поверхности

Для получения хорошего результата следует очистить поверхность

-удалить все следы ржавчины и старой краски, и , при необходимости, зашкурить

-зашпаклевать и зашкурить для получения гладкой поверхности

-внимательно изучить инструкцию на применение краски, т.к. в некоторых случаях требуется нанесение фиксатива в качестве базового слоя для получения лучшего результата и  экономии краски

4.42 Подготовка краски

-хорошо встряхните банку с краской

-перемешайте краску с помощью палочки

-влейте краску в бачок 92 краскораспылителя на ¾ объёма

-разведите краску, следуя инструкции производителя краски

-при необходимости, дозированно добавляйте разбавитель, пробуя результат на кусочке картона или дерева

-после получения удовлетворительного результата разведите всё необходимое количество краски в банке

4.43 Краскораспылитель системы HVLP

-подсоедините бачок 92 к пистолету и хорошо затяните

-присоедините шланг 2 к рукоятке 7 пистолета (см рис 5)

для выбора типа распыления (рис 6) открутите гайку 84, установите крышку 83 сопла для получения: НН=горизонтальный, VV=вертикальный  СС= конус- факел (рис 6)

Прокладка 80 имеет 4 выступа для фиксации положения крышки сопла. После установки крышки тщательно затяните гайку 84. Факел НН или VV рекомендуется для окраски больших поверхностей.

Конус-факел используется при окраске малых или труднодоступных (углы и пр) мест.

5. Включение турбокомпрессора осуществляется  клавишей 4.

6. Режим работы турбокомпрессора: подача воздуха в пистолет для распыления краски или в насадку для продувки.

7. Режимы работы краскораспылителя:

- полностью закройте,поворачивая по часовой стрелке винт регулировки 71, подачу краски.

- полностью откройте регулятор 72 подачи воздуха (в сторону +)

- удерживая нажатым скобу 77 медленно увеличивайте подачу краски винтом 71 до получения достаточного количества

- если факел слишком широкий или количество краски в факеле слишком велико-уменьшите подачу воздуха винтом 72 (в сторону «-»)

- расстояние до окрашиваемой поверхности должно составлять 10-30 см (в зависимости от типа краски)

- ведите краскораспылитель строго параллельно окрашиваемой поверхности (рис 8)

- удерживайте скобу нажатой только во время прохода, при возврате к началу окрашивания отпускайте- это позволит избежать появления участков двойного прокрашивания.

- Направление окрашивания: VV-факел –горизонтальное (рис 6), НН-факел –вертикальное (рис 6) Конус-факел требует большего расстояния до окрашиваемой поверхности.

- В любом случае, перед окрашиванием основной поверхности проведите пробное окрашивание на кусочке картона или дерева.

- ВНИМАНИЕ!  При смене сопла тщательно протяните сопло так, чтобы при закрытой игле краска не протекала из сопла.

8. Обслуживание:

Турбокомпрессор требует минимального обслуживания. Прежде всего, отсоедините его от питания, протрите корпус чистой мягкой тряпкой, смоченной в мыльной воде или спирте. Регулярно проверяйте состояние фильтров (11) и очищайте их.

9. Краскопульт-очищать сразу после использования во избежание засыхания краски внутри пистолета, что приведет к значительным трудностям в очистке и риску повреждения пистолета.Используйте растворитель/сольвент, рекомендованный производителем краски, работы проводите в хорошо проветриваемом помещении в соответствии с инструкцией.

9.1 краскопульт

-отсоедините бачок

-слейте краску в банку

-налейте небольшое количество растворителя в бачок, слегка встряхните и распылите в ёмкость. Повторите операцию, пока растворитель не станет чистым.

-очистите пистолет от следов краски изнутри и снаружи

- очистите прокладку бачка.

9.2 сопло и игла

-отверните гайку 84

-снимите крышку 83

-полностью выверните винт 71

-извлеките пружину 73

-вытолкните иглу 85, не используя инструмент. Муфта 75 должна остаться внутри.

-используя специальный ключ отверните сопло 81/82

-снимите пластмассовый рассекатель 80

-поместите все эти части в ёмкость с растворителем и промойте их при помощи кисточки.

-перед сборкой высушите части при помощи обдува насадкой

-сборку проводить в обратной последовательности, в частности, вначале закрутить и затянуть сопло 81/82, затем вставить иглу 85.

-капните каплю смазывающего масла на направляющую 76

-при смене сопла 81 на 82 (3,0 мм) нажатием на скобу отведите иглу полностью назад, чтобы она не касалась сопла, выверните сопло 81 и вверните сопло 82, затем отпустите скобу.

Возможные неисправности и способы их устранения:

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Краска «льётся» струёй на окрашиваемую поверхность Краска идет слабо или нерегулярно Нет окрашивания | Краска сильно разведена Большая подача краски Большой поток воздуха Медленное движение факела Скоба нажата постоянно Расстояние до поверхности малое Краска густая Мало краски Малый поток воздуха Быстрый проход факела Сопло загрязнено Расстояние до поверхности велико Густая краска Сопло загрязнено Шланг 2 поврежден Загрязнен воздушный фильтр Сопло слишком мало Краска не отфильтрована Бачок неплотно закрыт | Добавить неразведенной краски Уменьшить подачу краски винтом 71 Уменьшить поток воздуха винтом 72 в сторону “-“ Быстрее вести факел Отпускать скобу при возврате в начало окрашивания Увеличить расстояние до поверхности Добавить растворителя Увеличить подачу винтом 71 Увеличить винтом 72 в сторону «+» Вести факел медленнее Очистить сопло и иглу Уменьшить расстояние до поверхности Развести в соответствии с инструкцией Очистить сопло и иглу Заменить шланг Очистить или заменить Сменить на большее Профильтровать Закрыть и затянуть бачок* |

*в целях безопасности бачок НЕ закрывается герметично, даже если бачок тщательно затянут.

Сертификат соответствия европейским нормам CE.

Производитель фирма Airmax s.p.a. заявляет, под свою полную ответственность,  что представленное оборудование соответствует Европейским требованиям безопасности

- 89/392 СЕЕ (EN ISO 3744)

- 73/23   CEE (EN60335-1;EN50144-1; EN50144-2-7)

- 89/336 CEE (EN55014-1; EN55014-2; EN61000-3-2; EN61000-3-3)

# Дата продажи и штамп продавца.

# Гарантийный Сертификат Airmax

- Гарантия распостраняется на все части компрессора и действует в течение ОДНОГО ГОДА с даты продажи. В случае производственного дефекта компрессор должен быть возвращен на завод-изготовитель только через дилера Airmax в комплектном состоянии и с приложением настоящего заполненного сертификата с указанием характера дефекта.

- Завод-изготовитель сохраняет за собой право отказать в замене по гарантии в случае если:

- Дефект возник не по вине завода-изготовителя, а в случае неправильного применения или    неправильного обслуживания оборудования.

- Компрессор переделан, модифицирован или поврежден в результате действий несертифицированного персонала.

- Оборудование очищали с помощью неподходящих составов или использовали не по назначению.

- Дефекты возникли  как результат естественного износа в процессе эксплуатации.

- Отсутствует надлежащим образом заполненный гарантийный сертификат.

Model n.

Подробное описание дефекта:

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Гарантийное обслуживание:

ООО «Адрия Лтд»

т. (095) 969-42-75